สรุปการแก้ไข Phase 2: การเปลี่ยนตัวแปรกลุ่ม RMS และ Peak เป็น Floating Point

เอกสารนี้สรุปการทำงานใน Phase 2 ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อเปลี่ยนชนิดตัวแปรจัดเก็บค่ากระแสและแรงดัน (RMS และ Peak) จากเดิม _iq ให้กลายเป็น float มาตรฐาน รวมถึงการแก้ไข Code ในไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

1. ไฟล์ Module_CheckIV.h

แก้ไขโครงสร้างตัวแปรของ IV_READ_REG โดยเปลี่ยน I_Peak, I_rms, Vout_Rms และ Vin_Rms เป็น float

โค้ดเดิม (เก่า): struct IV_READ_REG{

_iq I_Peak;

_iq I_rms;

_iq Vout_Rms;

_iq Vin_Rms;

};

โค้ดใหม่: struct IV_READ_REG{

float I_Peak;

float I_rms;

float Vout_Rms;

float Vin_Rms;

};

2. ไฟล์ Module_CheckIV.c

ปรับปรุงฟังก์ชันเพื่อกำหนดค่าลงตัวแปร float แบบตรงๆ โดยไม่ต้องแปลงเป็น _iq ก่อน

โค้ดเดิม (เก่า): IV_Read_reg.Vout_Rms = _IQ17(buff_float);

IV_Read_reg.I_rms = _IQ17div(_IQ17mpy(buff_iq,107020),_IQ17(1.4142));

โค้ดใหม่: IV_Read_reg.Vout_Rms = buff_float;

IV_Read_reg.I_rms = buff_float / 1.41421356237f;

3. ไฟล์ Module_AnalogOutput.c

ฟังก์ชัน SelectAOUT() ต้องแปลงค่า float กลับไปเป็น _iq โดยคูณด้วย 131072.0f เพื่อนำไปใช้กับระบบ Output

โค้ดเดิม (เก่า): buffdataiq = _IQ17mpy(IV_Read_reg.I_Peak, Analog_reg.GainAOUT1);

โค้ดใหม่: buffdataiq = _IQ17mpy((_iq)(IV_Read_reg.I_Peak * 131072.0f), Analog_reg.GainAOUT1);

4. ไฟล์ Function_V_PER_F.c

ปรับการคำนวณกำลังไฟฟ้า (Power) ให้เรียกใช้ float โดยตรง และใช้วิธี Casting แทนเมื่อต้องการแปลงกลับไปเป็น _iq

โค้ดเดิม (เก่า): buffdata = _IQ17mpy(IV_Read_reg.Vout_Rms, MainIQ_Variable.I_Rate);

โค้ดใหม่: buffdata = _IQ17mpy((_iq)(IV_Read_reg.Vout_Rms * 131072.0f), MainIQ_Variable.I_Rate);

5. ไฟล์ KeyPad.c

แปลงค่าในขั้นตอนการนำข้อมูลไปตั้งค่าหน้าจอ เพื่อให้สามารถแสดงผลบน Panel ได้สำเร็จ

โค้ดเดิม (เก่า): ar_buffdisp[1] = IV_Read_reg.I_Peak;

ar_buffdisp[3] = IV_Read_reg.Vout_Rms;

โค้ดใหม่: ar_buffdisp[1] = (_iq)(IV_Read_reg.I_Peak * 131072.0f);

ar_buffdisp[3] = (_iq)(IV_Read_reg.Vout_Rms * 131072.0f);

6. ไฟล์ Module_ChkFault.c

เปลี่ยนมาตรวจสอบค่า Over Current (OC) จาก ChkFault_Reg.I_Fault ซึ่งเป็นแบบ _iq แทนตัวแปรเดิมที่เป็น float ไปแล้ว ทำให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเรื่อง Type Mismatch ได้

โค้ดเดิม (เก่า): if(IV_Read_reg.I_Peak < _IQ17(1.95))

{ ... }

else if(IV_Read_reg.BuffIp >= _IQ17(2.25))

โค้ดใหม่: if(ChkFault_Reg.I_Fault < _IQ17(1.95))

{ ... }

else if(ChkFault_Reg.I_Fault >= _IQ17(2.00))

7. ไฟล์ Module_FlyStrt.c

เนื่องจากการคำนวณใน Flying Start ทำงานบน IQ Math จึงต้องเพิ่มการ Casting จาก float เป็น _iq

โค้ดเดิม (เก่า): FlyStrt_Reg.IFly_K_1 = IV_Read_reg.I_Peak;

if(IV_Read_reg.I_Peak>FlyStrt_Reg.IFly_K_1)

โค้ดใหม่: FlyStrt_Reg.IFly_K_1 = (_iq)(IV_Read_reg.I_Peak * 131072.0f);

if((_iq)(IV_Read_reg.I_Peak * 131072.0f)>FlyStrt_Reg.IFly_K_1)

8. ไฟล์ Function_AutoTune.c

ตัวควบคุมกระแสในลูป AutoTune ถูกเปลี่ยนชั่วคราวให้ใช้ Isrms (ที่มีอยู่เป็น _iq) แทน IV_Read_reg.I_rms (ที่ถูกเปลี่ยนเป็น float แล้ว)

โค้ดเดิม (เก่า): Err = AutoTuneCtrlRegs.Isref - IV_Read_reg.I_rms; //Q17

โค้ดใหม่: Err = AutoTuneCtrlRegs.Isref - Isrms; //Q17