สรุปสิ่งที่แก้ไขใน Phase 1

ใน Phase 1: Internal Processing เราได้ทำการปรับปรุงโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภายใน (Internal Processing) ให้เปลี่ยนมาใช้ชนิดข้อมูล float แทนการใช้ _iq (IQ Math) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงใหญ่ใน Phase ถัดๆ ไป โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบสิ่งที่แก้ไขดังนี้ครับ:

1. ฟังก์ชัน CalVrms()

เปลี่ยนการหาค่า Vout RMS จากการใช้ฟังก์ชันเฉพาะของ IQ Math มาเป็นการใช้ float และฟังก์ชันพื้นฐาน sqrtf()

โค้ดเดิม (IQ Math):

void CalVrms(void) { _iq buff_cal = 0; buff_cal = _IQ17mpy(Volt_Vd, Volt_Vd) + _IQ17mpy(Volt_Vq, Volt_Vq); IV_Read_reg.Vout_Rms = _IQ17sqrt(buff_cal); }

โค้ดใหม่ (Float):

void CalVrms(void) { float Vf_d = (float)Volt_Vd * 0.00000762939453125f; float Vf_q = (float)Volt_Vq * 0.00000762939453125f; float buff_cal = (Vf_d * Vf_d) + (Vf_q * Vf_q); IV_Read_reg.Vout_Rms = (_iq)(sqrtf(buff_cal) * 131072.0f); }

2. ฟังก์ชัน CalIrms()

เปลี่ยนการหารค่าด้วย sqrt(2) (หรือคงที่ SQRT2 ของ IQ Math) มาเป็นการหาร float โดยตรง

โค้ดเดิม (IQ Math):

IV_Read_reg.I_rms = _IQ17div(IV_Read_reg.I_Peak, SQRT2);

โค้ดใหม่ (Float):

float I_Peak_f = (float)IV_Read_reg.I_Peak * 0.00000762939453125f; float Irms_f = I_Peak_f / 1.41421356237f; IV_Read_reg.I_rms = (_iq)(Irms_f * 131072.0f);

3. ฟังก์ชัน IPhasePok()

ปรับเปลี่ยน Return type ให้คืนค่าออกเป็น float ทันที แทนที่จะคูณกลับเป็น _iq ภายในฟังก์ชัน ช่วยให้โปรแกรมสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

โค้ดเดิม (IQ Math):

_iq IPhasePok(Uint16 datain, int16 CenterI) { ... }

โค้ดใหม่ (Float):

float IPhasePok(Uint16 datain, int16 CenterI) { ... return buff_f / Center_f; }

ผลลัพธ์และสิ่งที่ได้จาก Phase 1

- ประสิทธิภาพ: ระบบลดการพึ่งพาไลบรารี IQ Math ชนิดฟังก์ชัน (เช่น _IQ17sqrt, _IQ17mpy, _IQ17div) แล้วหันมาใช้ Hardware FPU ของชิป (ถ้ามี) หรือประมวลผล Floating Point ตามมาตรฐาน C แทน (*, /, sqrtf) ซึ่งเร็วกว่า

- การเตรียมพร้อม: นี่เป็นการกรุยทางสำหรับ Phase 2 ที่เราจะทะลวงเข้าไปแก้ในตัวโครงสร้าง struct IV_READ_REG เปลี่ยนตัวแปรให้เป็น float อย่างเป็นทางการ ถอดรูปแบบการคูณ 131072.0f ออกทั้งหมดในอนาคตครับ